北京首钢股份有限公司

2016年度环境责任报告书

二○一七年五月

北京首钢股份有限公司

2016年度环境责任报告书

1 .高层致辞

按照党中央、国务院加快发展方式转变的要求，北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”或“首钢股份”)贯彻落实“五大发展理念”，把发展低碳经济，作为“十三五”期间转变发展观念、创新发展模式、破解发展难题、提高发展质量的重要途径，通过产品结构和能源结构的调整、生产工艺技术的创新、环境理念的改变和优化、环保设施和制度建设的完善等措施，大力发展循环经济和低碳经济，努力建设资源节约型、环境友好型、低碳导向型企业，实现公司又好又快发展。首钢股份主要包括分公司首钢股份公司迁安钢铁公司(以下简称“迁钢公司”)、控股子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司(以下简称“京唐公司”)和北京首钢冷轧薄板有限公司(以下简称“冷轧公司”)等企业。

迁钢公司坚持“高水平、高起点、高标准”的建设定位，秉承“依托矿山，流程简洁化、设备大型化、产品高端化、环境清洁化、信息数字化”的建设理念，瞄准“产品一流、技术一流、环境一流、效益一流”的建设目标，致力打造“循环经济型、节能环保型、清洁高效型”的新一代冶金示范工厂。

京唐公司按照国务院关于首钢搬迁调整的总体安排，坚持“高起点、高标准、高要求，产品一流、管理一流、环境一流、效益一流”的工作目标，秉承建设“自主创新、循环经济”示范厂的宗旨，努力打造具有世界影响力的钢铁厂。项目建设得到习近平总书记等党和国家领导人的亲切关怀和各界的广泛关注。始终以科学发展观为指导，大力推进生态文明建设，深度实施废气、废水、废渣污染物综合治理，现代化的美丽钢城临海而生。

冷轧公司是2005年2月国务院批准的《首钢实施搬迁、结构调整和环境治理方案》中的重要项目之一。产品定位于汽车板、家电板等冷轧高端产品。在项目设计和建设过程中，充分借鉴吸收了国内外的先进经验，选择了先进、成熟、可靠的工艺和技术，将循环经济理念作为建厂的重要指导思想，运行全过程以先进、实用、高效、节能、环保为原则，做到了“减量、再利用和循环”的有效实施。

我们希望通过 2016年环境责任报告书的发布，将股份公司的环境保护信息，系统、透明、真实地传达给公众，以增进社会对公司的了解，为促进节能减排、改善环境质量，建设资源节约型、环境友好型企业做出积极贡献。

2.企业概况及编制说明

2.1企业概况

迁钢公司(原系河北省首钢迁安钢铁有限责任公司)成立于2002年12月，2003年3月25日开工建设，2004年10月8日投入试生产，迁钢公司位于河北省迁安市西部工业区，具有780万吨铁、800万吨钢、780万吨材的生产能力。主要生产装备有：2座2650立方米高炉、1座4000立方米高炉、5座210吨转炉、1套2250毫米、1套1580毫米热轧带钢机组及年产120万吨冷轧生产线，以及配套动力、发电、制氧等设施。

2014年资产置换完成后更名为首钢股份公司迁安钢铁公司。凭借先进工艺技术装备和多年积累的管理、技术优势，实现了涵盖电工钢、酸洗板、管线钢、汽车板、船板、耐侯钢、桥梁钢、高强工程结构钢、锅炉压力容器钢等10大系列上百种牌号板材产品的成功开发。截止到2016年末，迁钢公司环保投资约65.98亿元，占工程总投资的14.55%。

京唐公司地处河北省唐山市曹妃甸工业区，是国家“十一五”规划纲要的重点项目，设计年产铁898万吨、钢970万吨、材913万吨。2007年3月12日开工建设，2009年5月21日，1号5500立方米高炉送风点火出铁，随后炼钢、热轧、冷轧部分工序相继投产，一步工程全线贯通。2010年6月26日，一期工程竣工投产。建设内容包括机械化原料场、500平烧结机2台、70孔7.63米焦炉4座、504 平带式焙烧机球团生产线1条、5500立方米高炉2座、300吨脱碳转炉3座、300吨脱磷转炉2座和2250毫米、1580毫米热连轧机组各1套，2230毫米、1700毫米酸洗-冷轧联合机组各1套，配套建设了海水淡化、制氧机、自备电站、成品码头等公辅设施。产品定位于高端精品板材，主要产品分为热轧、冷轧两大系列。热轧产品已达14大类、26个类别、153个牌号，形成高强钢、管线钢、薄规格集装箱板为特色的热轧产品系列；冷轧产品6大类、18个类别、145个牌号，主要有镀锡板、汽车板、家电板、专用板四大类。截止到2016年末，环保投资79.44亿元，占总投资额的11.8%。

冷轧公司成立于2008年8月12日，2005年7月2日开工建设，2010年3月正式投入试生产,2010年10月通过国家环保部环保验收。冷轧公司座落于北京市绿色国际港顺义区李桥镇英各庄村，厂区占地总面积约73万平方米，设计产能规模为150万吨，产品定位于汽车板、家电板等冷轧高端产品。生产工序主要包括一条酸洗-轧机联合机组、一条连续退火机组、两条连续热镀锌机组、一条罩式退火机组（39个炉台），总体装备达到世界先进水平。截止2016年末，环保投资3.8亿元，占总投资额的5.8%。

2.2 企业环境方针、发展战略及经营理念

2.2.1环境方针

迁钢公司环境方针：

遵纪守法、持续改善、环境友好、和谐发展

京唐公司环境方针：

遵章守法、科学发展、循环经济、预防污染、节能减排、环境一流

冷轧公司环境方针：

以人为本、预防为主、全员参与、持续改进、永不满足

2.2.2发展战略

首钢股份围绕“提升活力、提高竞争能力，打赢生存发展攻坚战”这一核心任务和首钢钢铁板块平台公司、具有世界竞争力的钢铁企业的战略定位，深化推进企业治理结构与市场化机制改革，充分发挥京津冀协同发展国家战略的引领作用，进一步优化产业空间布局，聚焦“3+1”精品服务战略和相关多元化发展战略，提升“制造+服务”的核心竞争力，实现从产品制造商向综合服务商转变，全面提高企业盈利能力和资本运作能力，努力把首钢股份打造成为大型的、综合性的、相关多元化的具有世界竞争力的优秀上市公司。

京唐公司坚持解放思想，改革创新，以提高经济效益为中心，坚持品牌发展战略，增强产品综合竞争力；坚持协同发展战略，发挥区域示范作用；坚持人才发展战略，打造优秀人才集群；坚持共享发展战略，推进和谐企业建设；坚持全面从严治党，提高党建工作水平。全面实现“四个一流”目标，建设最具世界影响力的钢铁厂。

冷轧公司以客户需求为导向，以汽车外板、高强钢、GA产品为抓手，以迁顺一体化管理为契机，提标准、攻难关、强作风，提升制造能力，夯实基础管理，强化队伍建设，实现由汽车内板向外板、自主品牌向合资品牌的转变，为未来发展奠定更为坚实的基础。

2.2.3经营理念

至精---更好的品质；至诚---更好的服务；至善---更好的成长；至美---更好的环境。坚持在发展中保护、在保护中发展，环境优先，协调发展，预防为主，防治结合。把环境保护作为实现产品结构优化、增强产品竞争力的重要推手，将污染减排作为经营发展的约束型指标，实现环境与生产的高度融合。

2.3 编制说明

2.3.1环境报告书涵盖范围

本年度环境报告书涵盖首钢股份、京唐公司、冷轧公司。

2.3.2报告时限及发布日期

本环境报告书报告时限为 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日，于 2017年5月26日发布。

2.4意见反馈方式

如对本报告书有任何疑问或意见，欢迎来函、来电咨询、指导。

来函地址：河北省唐山市迁安市首钢股份公司能源环保部

电话：0315-7708306

传真：0315-7703239

电子邮箱：ahc@sgqg.com

3 .企业的环保管理状况

3.1 环保管理机构

首钢股份总经理全面负责公司环境保护管理工作，并设生产副总经理协助抓好环保工作，能源环保部作为主责部门，负责公司环保工作的归口管理。颁发了《股份公司环保管理制度》、《股份公司在线监测装置使用管理办法》、《股份公司危险废物管理办法》等一系列管理制度，形成了严格的管理体系。为强化管理，出台了公司内部岗位环保职责，形成上至公司总经理下至操作岗位的环保职责体系，使全体职工在日常环保工作上有章可循，有效提高了环保管理水平。

京唐公司总经理全面负责公司环境保护管理工作，由主管环保、能源的总经理助理协助总经理抓好本企业环保管理工作，能源与环境部负责公司环保工作的归口管理。颁发了《京唐公司大气和噪声污染防治管理办法》、《京唐公司水污染防治管理办法》、《京唐公司固体废物污染防治管理办法》等一系列管理规章制度。各作业部、作业区、班组领导和专兼职环保员履行各自的环境保护职责，从而形成公司级、公司职能环保管理部门、作业部级、作业区、班组级五级环保管理网络。

冷轧公司由总经理全面负责环保管理工作，成立了由总经理为组长，副总经理为副组长，下设部长、作业长、专业管理和各作业区兼职环保员为成员的环保管理网络。为确保环保设施有效运行，在严格认真贯彻执行各项环保法律、法规的基础上，下发了《冷轧公司环保专业管理制度》等一系列制度，建立、健全了岗位操作规程和环保设施运行记录等管理措施。

3.2 环境体系认证及清洁生产工作情况

迁钢公司依据GB/T24001-2004《环境管理体系》要求，策划组织实施环境管理体系认证，2012年6月，首次通过了ISO14001环境管理体系认证。2015年6月15日通过换证审核工作。

京唐公司依据GB/T24001-2004《环境管理体系》要求，策划组织实施环境管理体系认证；先后开展了体系策划、文件编写、贯标培训、方针制定、环保培训等工作，2012年10月首次通过了ISO14001环境管理体系认证。2015年10月通过换证审核工作。

冷轧公司依据GB/T24001-2004《环境管理体系》要求，策划组织实施环境管理体系认证；先后开展了体系策划、文件编写、贯标培训、方针制定、环保培训等工作，2012年5月首次通过了ISO14001环境管理体系认证。2015年5月22日，冷轧公司环境管理体系通过了德国莱茵检测认证服务（中国）有限公司ISO14001体系换证。

表1   ISO14001环境管理体系认证情况表

| 单位名称 | 审核报告 时间 | 验收批 复时间 | 批复 情况 | 认证 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迁钢公司 | 2015.5 | 2015.6 | 通过审核 | 中国船级社认证公司 |
| 京唐公司 | 2016.8 | 2015.10.5 | 通过审核，保持认证持续有效 | 德国莱茵公司大连分公司 |
| 冷轧公司 | 2015.5 | 2015.6.25 | 通过换证审核 | 德国莱茵公司 |

根据国家环境保护部《关于深入推进重点企业清洁生产的通知》及河北省环境保护厅“关于河北省重点企业开展清洁生产强审工作的通知”的要求，公司积极组织开展了清洁生产审核工作。

迁钢公司2007年6月被评为“河北省清洁生产审核工作先进单位”；2011年11月第二次通过河北省环保厅清洁生产验收； 2015年6月第三次通过河北省环保厅清洁生产验收。

京唐公司2013年4月通过清洁生产审核，2014年被中国钢铁工业协会评为清洁生产环境友好企业，被河北省确定为省内首家清洁生产标杆企业，实现高水平发展。

冷轧公司2016年6月底完成清洁生产审核终审报告，2016年12月底通过北京市发改委和北京市固废管理中心核准并取得批复。

表2        清洁生产审核实施情况表

| 单位名称 | 完成清洁生产审核报告时间 | 清洁生产验收批复时间 | 批复情况 | 审核咨询机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迁钢公司 | 2014年12月 | 2015年8月 | 通过验收 | 河北德禹环保科技有限公司 |
| 京唐公司 | 2013年4月 | 2014年1月 | 通过审核 | 河北省可持续发展研究会 |
|  | 2016年12月 | 正在评估 |  | 河北环学环保科技有限公司 |
| 冷轧公司 | 2016年10月 | 2016年12月 | 通过审核 | 北京市环境科学院 |

3.3企业环保教育及培训情况

2016年，紧密围绕国家大气污染治理、两高环境司法解释等新政策、新要求，公司重点抓好职工环保宣传教育工作，建立环境信息快报制度，及时了解国家环境保护信息。多次开展厂处级领导和专业人员等环保培训，形成各级人员重视环保、关注环保的良好氛围。开展对作业长、班组长、维检单位相关领导和人员的培训，全年共培训1万余人次，多次开展环保主题演讲比赛等活动，公司内营造了良好的环境保护氛围，有效地增强了广大职工的环保意识，促进了环保管理工作的不断进步。

表3     2016年度环保教育和培训工作情况

| 单位名称 | 培训时间 | 培训内容 | 培训方式 | 培训范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 迁钢公司 | 2016.9 | 环境管理体系员培训 | 脱产 | 公司内审员 |
|  | 2016.3 | 新大气污染防治法解读 | 在职 | 全体员工 |
|  | 2016.4 | 河北省去产能政策培训 | 在职 | 环保管理人员 |
| 京唐公司 | 2016.5.24 | 大气污染 防治法 | 专业会 集中培训 | 各部门环保管理人员 |
|  | 2016.6.13-14 | ISO14001环境管理体系标准 | 内部集中培训 | 公司内各部门环境管理体系人员 |
|  | 2016.7.26 | 水污染防治行动计划 | 专业会 集中培训 | 各部门环保管理人员 |
| 冷轧公司 | 2016.1.25. | 大气污染 防治法 | 网络自学 | 全公司管理人员 |

3.4 环境信息公开

首钢股份按照政府环保管理部门的要求，制定了信息公开方案。环保信息公开主要内容包括企业基本信息、污染源名称、监测方式、监测日期、监测指标名称、监测指标浓度、排放标准限值、主要污染物排放量、固废综合利用情况、排污费缴纳情况等，股份公司、京唐公司、冷轧公司能够严格按照属地管理原则，定期在国家和企业所在地政府部门指定的平台公布有关环保信息，主动接受社会监督。

3.5 开展环境信息交流

首钢股份立足于京津冀协同发展的要求，积极参加冶金协会组织的有关学习培训，提升对区域环境的贡献，重点参加了北京金属学会举办的“京津冀钢铁业环保技术论坛”、2016（第七届）中国钢铁节能减排论坛、“冶金系统节能及绿色冶金高级研修班”等。组织并参加了中国钢铁协会《关于征求钢铁污染排放先进标准的意见》论证，对于烧结、炼铁、炼钢污染排放先进标准进行了对比，并与世界相关钢铁企业排放标准进行了对比，确定先进产能的界定标准。

2016年6月29日参加京津冀环保论坛，解读国家环保政策，引导企业利用好国家环保相关政策支持，实现绿色转型发展。同时邀请部分研究院所及国内钢铁企业专家结合冶金废气治理、废水处理和冶金固体废弃物资源化利用技术与实践作专题报告。通过与国内外同行业的广泛交流，有效地促进并提升了我们的环保治理和管理水平。

3.6 相关法律法规执行情况

首钢股份在生产中严格遵守国家和地方有关环境保护方面的法律、法规和地方政府的文件规定，项目建设活动（包括对项目建设中产生的污染物的处理）均符合国家及地方有关环境保护法律的要求和标准，污染控制措施执行期间认真落实政府部门限产、停产要求，2016年度无重大环境问题发生。

3.7 环境监测

迁钢公司环境监测系统由自动监测和人工监测两部分组成。自动监测系统分为空气环境质量自动监测、废气污染源自动监测、废水在线自动监测、厂界噪声自动监测、废气污染源视频监控系统以及在线监测管理平台，所有自动监测数据实时上传至环境管理平台。

京唐公司人工监测系统委托第三方检测机构开展监测，按照监测计划定期对厂区污染源废气、废水、噪声、放射源等项目进行环境监测，形成监测报告。

冷轧公司按照监测计划，委托3家第三方检测机构开展监测，积极组织开展自行监测工作，加强对在线监测运维管理，定期形成监测报告。

废气在线监测

噪声在线监测

3.8 环境突发事件的应急处理措施及应急预案

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发环境事件应急预案》及《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等相关法律、法规和政策要求，首钢股份及其所属企业均建立健全突发环境事件应急救援体系，提高应对突发环境事件的预防、应急响应和处置能力。通过实施有效的预防和监控措施，避免和减少突发环境事件的发生；通过对突发环境事件的迅速响应和开展有效的应急行动，有效消除、降低突发环境事件的污染危害和影响。各单位均编制了突发环境事件应急预案，特别是将煤气储柜、管道以及苯储罐、酸储罐、液氨储罐等危险化学品及有毒有害物质生产、存储区确定为应急救援危险目标，并将应急预案在当地环保部门备案，定期组织开展应急预案演练，不断检验和提高应急组织指挥、队伍调动、处置技能和后勤保障能力。

4. 环保目标和措施

4.1 主要环保目标和任务

公司积极履行企业社会责任，强化环保应急预案处置，提高恶劣气候条件下生产组织预案响应能力。2016年，唐山市承办了“世界园艺博览会”、“中东欧国家地方领导人会议”、“拉美企业家峰会”、“抗震40周年纪念活动”、“金鸡百花电影节”等五大活动，先后启动25次重污染天气应急预警响应。期间，公司组织强化日常环保管控，切实落实停限产减排措施，为改善环境质量做出了积极贡献。

2016年环境保护工作目标完成情况：

1、污染源实现达标排放，未发生环境污染事故；

2、总量符合排污许可规定；

3、环保设施同步运行率达到100%；

4、固废等资源实现100%综合利用。

迁钢公司2016年污染物排放量为：烟粉尘4387.43吨，二氧化硫3156.07吨，氮氧化物5417.45吨，同比分别下降6.73%、3.3%、8.2%。

京唐公司2016年污染物排放量为：烟粉尘3647.2吨，二氧化硫3475.7吨，氮氧化物11468.4吨，同比分别下降0.69%、0.85%、8.15%。

冷轧公司2016年污染物排放量为：烟粉尘17.51吨，二氧化硫3.34吨，氮氧化物81.23吨，同比分别下降0.02%、3.16%、6.36%。

4.2 采取的措施及减排效果

公司积极采用各种环保新技术对环保设施进行改造，打造绿色循环发展新形象。2016年度实施环保项目20项，总投资41097万元。其中：迁钢公司积极组织开展限期治理项目建设，先后完成一炼钢转炉三次除尘、二次除尘及一次除尘升级改造项目、球团料场、物资公司南料场封闭等治理项目。炼钢转炉二次烟气除尘升级改造，一炼钢转炉三次除尘项目完成后，颗粒物排放浓度低于15毫克/立方米；炼钢转炉一次烟气除尘湿法改半干法改造项目，颗粒物排放浓度低于50毫克/立方米。京唐公司实施了504平带式焙烧机球团烟气脱硫项目，采用活性焦脱硫脱硝一体化技术对污染物进行处理，处理后污染物排放浓度满足河北省《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)特别排放限值要求，进一步减少了污染物排放；投资995万元实施自备电厂2台300MW机组低氮燃烧器改造，改造后锅炉出口氮氧化物由400-500 毫克/立方米降至300毫克/立方米以下，SCR脱硝后氮氧化物外排浓度小于50毫克/立方米。冷轧公司完成锅炉低氮燃烧改造等项目治理。

4.2.1 废气治理采取的管理措施、技改项目投入及减排效果

按政府部门要求，迁钢公司开展了限期治理项目改造，2016年8月23日，唐山市环保局组织专家对已完成的高炉炉前除尘、转炉二次除尘及2#、3#转炉一次除尘升级改造进行验收。2016年10月21日，组织炼钢作业部完成三次除尘及1#转炉一次除尘改造项目，唐山市环保局组织专家对限期项目进行现场验收，确认改造达标通过环保验收。

股份公司转炉一次除尘升级改造         股份公司高炉炉前除尘升级改造

2016年，京唐公司完成2台300MW燃煤-煤气自备发电机组低氮燃烧器改造项目、504 平带式焙烧机球团烟气脱硫项目及石灰石料场封闭项目，并通过唐山市环保局验收。

京唐公司自备电厂改造                 京唐公司球团烟气脱硫项目

冷轧公司在用3台30吨天然气锅炉于2016年实施锅炉低氮燃烧改造，项目建成后氮氧化物排放浓度由120毫克/立方米降到80毫克/立方米以下，确保完成环保排放标准，并进一步提高锅炉燃烧效率和降低污染物排放。2013年4月，冷轧公司投资2300万元，组织更换防变形的新型退火炉辐射管，提高退火炉的天然气    冷轧公司锅炉低氮燃烧改造

使用效率，延长辐射管的使用寿命，年节约天然气量达120万立方米，折合1440吨标准煤，该项目获得北京市节能奖励资金122.49万元。

4.2.2废水治理采取的管理措施、技改项目投入及减排效果

迁钢公司历来重视节约利用水资源和减少废水排放工作，已先后投资建设了两座污水处理厂，将生产过程中产生的废水全部处理后回收利用，水循环利用率达到98.4％。投资8000余万元建设了中水深度除盐站，采用国际先进的膜处理工艺，利用污水处理厂产出的中水生产高品质除盐水，作为生产补水，使各循环水系统的水质得到了明显改善，排污量大大降低，使有限的水资源得到更加充分的利用。

2016年，京唐公司为进一步降低焦化废水生化系统出水总氮指标，投资184万对焦化酚氰废水进行了提标改造。通过合理布局进水流程，取消了原有的布水器及回流沉淀池刮泥机等设备，年节约电耗62万度。同时通过工艺优化，降低生化系统鼓风机的曝气量，年节约电耗3.4万度，改造后生化系统出水各项指标均满足《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）间接排放的要求。

按照京津冀一体化战略部署和北京市定位的转变，北京市大幅度提高了对在京制造业的环保要求。根据新的废水排放标准，冷轧公司立足市场，对废水站进行升级改造。改造具有指标要求严、工期短、工艺技术高等特点。2015年底工程投入运行，经检测，污染物排放浓度达到北京市新标准。

4.3危险废物、放射性同位素与射线装置等管理情况

为加强辐射安全管理，首钢股份及其所属企业均成立了辐射安全与环境保护的领导机构，建立了相应的辐射管理体系，健全《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》等规章制度，同时加强现场管理，在放射源安装位置张贴警示标志，设置危害因素告知牌，起到警示告知作用。定期组织对放射源进行维护、巡检，做好日常设备管理，保障环境安全。

各企业生产过程中主要产生的危险废物有废油、废酸、含油污泥及表面处理废液等。上述危险废物除废酸通过酸再生装置加工循环利用外，其余全部委托有资质单位进行处置，转移过程中严格执行联单制度，满足国家环保的相关要求。

4.4环保设施稳定运行情况

首钢股份各单位环保设施实现了长期稳定、达标运行。

迁钢公司各生产工艺配备了完善的环保设施，共建设除尘、除雾器90台(套)。经地方环保部门定期监测，所有除尘设施均实现达标排放，布袋除尘器排放浓度达到15毫克/立方米以下，重点污染源配备在线监测系统13套，水污染物（COD)在线监测系统1套，14套监测系统已与迁安市环保局联网。在线监测系统由迁安市环保局监测站每季度进行一次比对监测，确保数据真实可靠。

京唐公司长期以来环保设施运行良好，各项指标达到排放要求。其中主工序布袋除尘排放浓度小于20毫克/立方米,电除尘排放浓度小于30毫克/立方米,自备电站烟气粉尘排放小于10毫克/立方米，二氧化硫排放浓度小于35毫克/立方米，采用选择性催化还原脱硝工艺，氮氧化物排放浓度小于50毫克/立方米，各类污染物排放指标不但达到了设计要求，也满足了最新的国家排放标准，达到国内领先水平。对焦化、烧结、炼铁等工序配备了19套在线监测设施，并与环保局进行联网。

冷轧公司加强环保设施、设备的维护检修管理，环保设施与生产设施等同管理，环保设施计划检修、故障抢修均按生产设施检修管理办法执行。通过加强环保设施操作管理，及时对环保设施进行维护、检修，确保环保设施各项运行参数达到最佳状态，使环保设施高效、稳定、满负荷运行；同时，保证在线监测设施正常运行，数据及时上传；污水排放口配备在线监测设施，并与环保局进行联网。

4.5  2017年度环境保护目标

2017年，国家将迎来系列重要活动，迎接十九大召开，5月份北京召开“一带一路”高峰论坛。保障活动期间空气质量将是环保面临的重要工作，2017年是国家环保政策重大改革之年，9月1日起，河北省钢铁行业实施特排限值；2017年将实施排污许可制度。首钢股份将通过执行严格的环保管理制度，不断推进环保工作的进步，重点推进料场封闭、焦炉烟气脱硫脱硝及原料、炼铁、炼钢工序颗粒物特别排放限值升级改造等环境治理项目，大力推行清洁生产、节能降耗，进一步改善厂区环境质量，不断提升环境管理绩效。

2017年环境保护工作目标：

1、污染源实现达标排放，不发生环境污染事故；

2、排放总量达到排污许可规定；

3、环保设施同步运行率达到100%；

4、固废等资源实现100%综合利用。

5.取得的社会效益

首钢股份围绕实现“环境一流”目标，强化治污减排措施，不断加强环保管理，厂区环境质量逐步改善，污染物排放水平不断降低，取得了良好环境效益与社会效益。

2016年迁钢公司实施三个高炉冲渣水余热回收供暖项目，为迁安市滨河村、鸽子湾、龙山居民区以及学校、医院、迁钢厂区等区域提供冬季供暖，总供暖面积101.7万平；同时项目取代了首钢矿业公司原燃煤供暖锅炉，年节约31510吨标准煤，经济和环保效益显著，在钢铁行业中起到了带头、示范作用。

2010年,京唐公司被列为钢铁行业第一批资源节约型、环境友好型企业创建试点企业。2013年6月，京唐公司通过了河北省环境保护厅全流程清洁生产审核（冀环办字函[2014]20号）；2014年被中国钢铁协会获得“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”荣誉称号，荣获《环境保护》杂志社组织评选的“全国大气污染减排突出贡献企业”称号；2015年《大型钢铁企业循环经济运营体系的构建实施》创新成果，被评为全国企业管理现代化创新成果二等奖；2016年荣获国家环保部第九届企业类中华宝钢环境优秀奖（企业环保类），被誉为钢铁企业绿色转型发展的典范。

2015年3月，冷轧公司获得北京市政府颁发的“首都环境保护先进集体”称号。

6.结束语

环境保护任重道远， 首钢股份将继续严格遵守国家环保法律法规，不断总结经验，加大环保投入，依托先进技术，进一步提高环境保护水平，走可持续发展之路，积极履行企业的社会责任，共同推进环境保护工作。坚持措施到位、整治到位，努力创建绿色冶金示范企业，为钢铁行业减排和环境友好起到示范作用。

ZUMoY14gcGUxYRAla2Hfc18xYBAgalPfc2AyOC83aVvfclUxb1kuaizhLR3vHhAkalMuYFktYyzhUUQFKSfhOy3MBiwoT1kmalEzcWIkOfzJOEcOTjQoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9LCvuQlwgYy3MBiwAbGANXV0kOkcublPfLSPtLBfwMB30LSHyKiTvLC=sUijtLB3vKiTyMBfyLr56JR=sHDDoOB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOmrxQSbzPyj2Px0DQjH1KSQCPSjsNScDQhzxNDMBPybxQjMFLDQ8OB8Da1MIQC3MBiwDa1MNXV0kOqmXz8qT1qmIs814p7t9ydKM9KdhrqxgsqFwupmJ06iVtbl22cOPy854p7t9Li=wMrSpsrh6s65y0OCHyqFntNaJ5ZF2sbSG57p9OB8Da1MNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYT4gaVT9xsd30qmIs82SzL+dtZuKuivuT1kmalEzcWIkSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS6J06iVtbl22cOPy854p7t9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS6J06iVuJ+MwSvuT1kmalEzcWIkUV4ocD4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkR1U4Tz39NCTwMCMDPiQENTTzLSACNSvuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS3xLCD2KS=0KSH0HB=wMSn0MSnyLR=fHBiJrayj0KS=sMeTz8pwuqWXJSvuT1kmalEzcWIkUFksYS3MBiwCa10vcWQkbjkPOiDvKiLtMy=tLiT7KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOiYCKSABKSfzKS=2KTLyKSTzOB8Ca10vcWQkbj0APzEjYGH9CPn7UWMkRlE1XT0DMS3vOB8Ub1UJXWYgSTP0OfzJOEMkXVwAcEcnZVMnTFEmYS5guqWZLiiRr5F+OB8SYVErPWQWZFkiZEAgY1T9OEAoXzU3cC3tY1klOB8PZVMEdGP9CPn7TFkiU1kjcFf9MB3xLC=vLC=7K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC3zKiHvLC=vLCvuTFkiRFUoY1gzOfzJOEMoY14kYDMuamQkdGP9OB8SZVctYVQCa14zYWgzOfzJOEMoY14gcGUxYUYgaGUkOlT1L1DyYFH4MFD1LlLxNCAhM1EkLiMlLyH2MC=4NSX0OB8SZVctXWQ0blUVXVw0YS3MBiwSZVctYVQLYV4mcFf9LyH7K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi3wOB8SZVctXWQ0blUOblQkbi3MBiwVYWIyZV8tOkX4Ki=tLB30LyPnLyKNtxj7K0YkbmMoa139CPn7RV0gY1UDPy4RLFwGSzQrZF4mP1UATFMAPTEAPTEAPTEMczEAVlcAPV0QPTE5PTEAK2cAbjEAPWIMczExVlcAbl0QPWI5PTExK2cBUjEAPkYMczIVVlcBUl0QPkY5PTIVK2cCPTEAPzEMczMAVlcCPV0QPzE5PTMAK2cCbTEAP2EMczMwVlcCbV0QP2E5PTMwK2cDUjEAQEYMczQVVlcDUl0QQEY5PTQVK2cDKzEAQB8MczPuVlcDK10QQB85PTPuK2oMPTEDSTEMdj0AVloMPV0TSTE5QD0AK2oMbjEDSWIMdj0xVloMbl0TSWI5QD0xK2oNUjEDSkYMdj4VVloNUl0TSkY5QD4VK2oOPTEDSzEMdj8AVloOPV0TSzE5QD8AK2oObTEDS2EMdj8wVloObV0TS2E5QD8wK2oPUjEDTEYMdkAVVloPUl0TTEY5QEAVK2oPKzEDTB8Mdk=uVloPK10TTB85QE=uKyIYPTEGVTEMLkkAVl0YPV0WVTE5Q0kAKyIYbjEGVWIMLkkxVl0Ybl0WVWI5Q0kxKyIZUjEGVkYMLkoVVl0ZUl0WVkY5Q0oVKyIgPTEGXTEMLlEAVl0gPV0WXTE5Q1EAKyIgbTEGXWEMLlEwVl0gbV0WXWE5Q1EwKyIhUjEGXkYMLlIVVl0hUl0WXkY5Q1IVKyIhKzEGXh8MLlHuVl0hK10WXh85Q1HuKyUqPTEJZzEMMVsAVmAqPV0ZZzE5RlsAKyUqbjEJZ2IMMVsxVmAqbl0ZZ2I5RlsxKyUrUjEJaEYMMVwVVmArUl0ZaEY5RlwVKyUsPTEJaTEMMV0AVmAsPV0ZaTE5Rl0AKyUsbTEJaWEMMV0wVmAsbV0ZaWE5Rl0wKyUtUjEJakYMMV4VVmAtUl0ZakY5Rl4VKyUtKzEJah8MMV3uVmAtK10Zah85Rl3uKyg2PTEMczEMNGcAVmM2PV0iczE5SWcAKyg2bjEMc2IMNGcxVmM2bl0ic2I5SWcxKyg3UjEMdEYMNGgVVmM3Ul0idEY5SWgVKyg4PTEMdTEMNGkAVmM4PV0idTE5SWkAKyg4bTEMdWEMNGkwVmM4bV0idWE5SWkwKyg5UjEMdkYMNGoVVmM5Ul0idkY5SWoVKyg5KzEMdh8MNGnuVmM5K10idh85SWnuKx73PTEPNDEMKygAVmX3PV0lNDE5TCgAKx73bjEPNGIMKygxVmX3bl0lNGI5TCgxKx74UjEPNUYMKykVVmX4Ul0lNUY5TCkVKx7qPTEPJzEMKxsAVmXqPV0lJzE5TBsAKx7qbTEPJ2EMKxswVmXqbV0lJ2E5TBswKx7uUjEPK0YMKx8VVmXuUl0lK0Y5TB8VKx7uKzEPKx8MKx7uVmXuK10lKx85TB7uK2cAPTEAPTEAPTEAPTEAPTECRCUBPTUAPUA2PTwAPTEAPTMkPTnzPTEAZh8ATFMJRDUoc18MQzQCPj0wVDwoTSMpMjf4S1oVYSgoc18yUzwGQD4wLzsmdDkxLSHzQTsKPjYlbiH2YUH0byXwXRsjSyLvTz8MQ0AKajktdEj2cGn0b2kBSSItbkb3NUgPbh8VP1wrdVEKLWMRURssXjIkTmAzS14UPyMSLCAtdTb1dGYxL1EkQjwvUiI5YVsOM0UBLUEYcTb2ZVYJLD8gVSYqcmEzcSMMYCIzQDkqLiXwXSYJMTYscycxUFIFMlTyM2gsPkQyUSMFRzgiPj0xSlspTCMUMVIVXigGK10ubkbqU1nzQiUrYWkULlMCLWQRMDgCR1gzUybxT0MKRls0VGTxLl4UMzkQdiEtcWkxMmDqXWonamMZRGMrSDoGT1gsMCkgSl81ViUKcVjzQkEoVmLwNDj3ZVUWbiIKL0E1LGQwLlwwY2YSXWc1dF7wdjQrVTgwKyLwXz4xQCQuX2EhbSIlMFYkZlUyQTzwVR7wLmozLyIlYkggXmASa0PqMiUyMWMnQkYRVlwQZzY5Z2ILblElY0AwMlf4aFgWaTsrLUQuRmT4X1YOYh7qVkozVlUrbSMrdl8LbmUgSUQUQGQjTkYjNScSZVnzREklLEEVU0PwcWQBTzoxdh8FLSIuRCMLUUonTWLuLVgVbFf0ambzMCEyZUopVUogQ1TwayD4QjwyQjUTMTkXcFQMUFoINSkqNSIQUFrvQjbxZ1sKZV0VVDoCLWM3NVELLV3vLyURXiIiRUMrZkLwQS=0RmAMLiMJZz0lakYOVDwlcFwnaEIBcjkobEUIcUAUT0UpaWg3SkISRmczU0LwVSAFdSkVXjwTczYsVSf1TzXuQzMrUEooVFolTlcUdSY2cyTzcTDwRyYEUkQtUEglVmA2cSEEMWYqU18sL2k0LjMPNTowZSImalMOY0UBQijvc2QGX2krLSMYT1nvaVstT1QqQVUNLlkBbFw5XV0ocVQGZUctLTYoMUcjaFULVTQoMiAZNEoLUFIxU0kmLmk2QCTvQG=wMlIBT14VYEj1aF8zUWIKNUYSZSAwZ18oVkEOLVf4QzIKLGYJMiUxXlYmRF0RS0P1LVEsVjb0J1sCLkPxVlkrckg0aEErbDMYMTD4YFo4ZVoqPyklXmQQcmH3QiEJcj8PVSbvQF0SPUgWUV0naz3zJ1QZJycpdmoYYlkCckgKdFYNaSUSYSkDc2XvSCg4bUEtYkM2ciMSMGkoMSbqRifvQSACQ1MZYzwWRjsgVlEyP1IsQDcWRSkLXVUTLDDvM10JXV8hPkn0Z144dGgwTl0LNTsgNB8KNEE0b1ozZygOcEkMLEEkRlkCdD4IU0TvRjoZb2QnM1UZaGoHTlj4UmckPSbuLT4RP2QxY130QVwMbWbwb0QGSGX0VkYSJzLza2AUajUjcGQsSCMCQGgVTSc1TzEFSSAmJzoQLDw2JzsCVSD4X1kFbDcFNUAxX1D2akMVT2n0dDM3YFfvVDkOazgnYiUQT0MzSkoBSkEpVD8EQScEQ0kzLVMpYTwZLFovQGIwUmLzNFnvLlsIbEE0YSgYcWQ5REYwbToqajbvLEQPS0cAcB8sM2EJTSItMjUHXkf4YScQcSc2b173J0I5QyEsUU=uUlITUFg2MlQTUyEIKyTwTEAyMGclbEoVbVoQR2kWPzcuZhrwVUT4KzH4QzgsTCcDbl3xX2c3UToULSkDUTQgTVMEZGYHND4AZWIka2AmdGb3STkjcDMORUk4bEQtaT83Rl3yPSIYdjECaDkPTSQUQUYQZFsuVloMX0oTbCESRR8wXzMZMEEhT1ouZzoBQ0ModSQoUR74XmkzLjUqRzcNNDEQbzEELj0uNCEnQ1X4RDPvYFrqZToHJ1YESzMjaV8HSlsJVVsOZDISLmfqSV8iLjoJZUH4RTgDZTQjPjbvQyINdTMkRD7zcDQoS0fxc1coRlECSWonczIMZFP2ZTYGdFHvPTUKcyL3LCEATUE2JzQCT0IMRDEFRkQsPjQMYSL3RmoZQCQjYFIMaEkmdkk3dEUWVGguXyEEaFbvdTsoTiUKX2Ykc0QRZmDxND4gdTEnRVERTGUFZUItMjcHYFfuViIqMjz4ZEo3MkUUdmYCZkQRLSYSRzUqSmgBLjsSZUYDZFwEdlUwdWcnLmAELVr1c0IiS1EMX1c2dB8NXiUgQCUPRTkQY2kwa1kWQVklJz0wXzMQazz3XloXazHza0IKTSEERVc1YDMnNGf0ZTLxdSEILDLwMD8KUGgqXU=3UCAERDn3M0gsSjTwTCgTakYmQ0orblE4ZGTwcGgPZEEIVjMrbWEOVlkvZjwKcyARVTYrS1snRUUHaD8BZCEtTGEIZ2kDPxsRMB8PdTEwVmINUD8SbycRQy=ySjM3dSkgSVstUEEWVkIpbDYXSTsZUz7ua0YRLyYGSV8yaUg4VUE3MjYQRD4IbzcAPyX3LT4pRkIRaSMsdlsHM1sIUFc1bFc3L1sPTWMxcGALY2=0QWgKbGQvVD4OUVQ0QzMAYykFTWEJbTM2PiPzTWkiLFEEaTs3a0EpZzg4PjQDdij1SicwQGnqaFsMdkgsUSgBVF0kL0EMUSAQSCgpZVM0ZkEsUGkKRkkFZiUJQlYUZjkYPjMsSiEjbzr2a1QFTEknS1nzZ0fvb0o3MV4uTVfuXlwiSzT2PzYJQGgIZzUGNTcSdUQHU0cqQmIEUjgtNCA3PWQKbiIIbjzwbD8wamIPcyI4Z2APK1IrPV0ZSkUsVGgPQjv0J0n0Xj7ucjz1YmEKRUUsXVcyRzUmdDwYSWMMdCkUZmTxa0nzaGQCTFYgRlz4S0YqbVsiYV4ZMVwnXlgQdloNUlorZT4qbV0QL1PybyPxSlEObD33cSY1al0ZUiM0cDT0RD0yP2UsRiMUazjuU1cSbFLzPVs5PmExQVkPTUMYVGD2VDwkb0L0Q1ImaWEkPmQjTVIALEg5RUoYRyEISUAZbGYqZ18uJ0czLD0OdCQ4RGcxVlIrTxsBX182PzgKT14uTjQ0YDMxdWQ3MD4RJ2kVaD0nckEoTz4mbTULX0k4Xkn0Zkk3SkLxVEc1Y1YTZ0glSzE4UGfvPVgxUyEQTkMRcEkIUETwVGMiVVUkRjIZaSEIMzoqRjzqSiANdEDvSF4VU0c4PjIhMlssLGLvbT8QdSL1Z1EJS2UERlkWLjknQ1UzSTo5UmXudSgsbj0oUCUvSUYLRkA1ZGcTUVkUPzEQaCAyNUUJaWkXbjYBU14SSV0JdF0UYV33aUXwc1YLQEEAXmIIMVjvLGAqVlc3bl0mbFv3QDEUR2khRzsGTiT1Zjg4UUoNZD0QPjkSdig2TjkTTjX2MkEPPWM4R1YvbSHwLV43UWcxRkgKPjkMZTX1LGM0bDMjL10VK2UNU2T4cEcGSzUUT1E5cVEibyYUTlYhSTo5cmHuMRsoZykPREINUmAVSmQwVFwMdWQEZTwLQUTwM2kPU2IVdiYhcFgCSzMXUFgBXyPvMmD0UjMkSzUVVTwPXV40Q1TvVFMiSjokcTUYT2L2clsxaycoP2AFNTLxVlf4ZSclZjoGVUYvUTQzQyMwLCIhZVcPSEM3aTURU2gtdjYZLDcCQzsgPVT4VTwoa1giZT4sUFwZZEQhaGoJRzUoQzT4M0IMZlYmPWX4PjsrZ1fyRj4hPjIycUAzTCMgaGk5bEgOdlrzY0MiUSEtaz8WLCk5ZkoIPScCLT4BRSAyZkkjcScFdj8scjUXVC=wSTIVSxsVUj4qZjwHQy=xMWAJZyDvX1o5ZlMQRWEJMB81PjDuQEIHP2g0djgrMCfvXyQjJ0oiR2cRMELuUGcOcE=3bT0TZjsVPRs5NWcXZED4J1E5TCMsSl0FPTLyS2T1TSAgaknvVVsQTTn1UD4RXzUuQT0rMEAZZ1ESSEkLSz0EPkcVRF8NMUMxLjomYzoCVVQ0YjMFaVo0YkEpLjYoLiUMTjnvVmQPbDfxURsTT2AHaDIBLDfzc0L0LEICaSIWM2UpTTg1Rj4obTQUaEEGLUgjMjMJMkfxdUPzSzgoMzoXTVH1Mz4oaFwRaWj3VFUsYGgxbCkSRTD0blUAT2kIPzMHQ2QCXUYiZ1sSM1ESXlguch85aWoOajgwMFb0ZUkGVjghYkAgdFgibjsUaFY3dWEsSmEUQlsUTV8qbT43UmglMhszcEA5K18va2Q3NEAiVCQGX1sWSj0SRh8ZUiIWPkUDcmQDS2n4U2MoY0QNbj4sUTXzdVQPX10CNTYnUkQETmPqX0gFK1coVSQvTl8jYEHwMmgtZl0Yc2YYNDItPToRPj8IdDn2X0cNdCE2cDkNdVYNMCMobDUpNBr4ajoKYF3xM1MWaWIVdTMlSWgDLUkEQCD4UTcUNUH4XlrybEQ3UlgYLEf3bzMDaiYUcxrwUTYqZiUSP0b3alP2NWgTMVgRbUE2UDUkZTIAVkk4bkj3ZUQzNGoFQz0RTmE2ZDsLPVfwaCAWLDQMTRsQQUkRX1vvPSMYUCEPQjIGVik3Xl0VPiUUMEkRc2MRR1oYLDMuPUM2LVEBJzUJL0UoNCMnLCUBXzICQDXwMWgJLz0DRkEUQTUPLyQUXTDxRUkxSkElU1UIazT1RiIJQDz1QmMESz8IUUYiMEEhUWkmUFQTRVwPbVb4QDcQZkYgQV02JzEONGoAMjUgQikLRzUMbSQZQUE2QWf2VTnwP2gEMlQ0Qj0idkkUZkEoQ1MrQz0DMjX4aDIOSFwPUUDxJz0uSUQIT2L4TzXuMjkTbUEiVjc2VUQjcjkySjsEb2L0TUYhY1MZTzsGQG=1X0ojVEUWR18FJ2M3TT7xLjjqTFMIUmH1ZDMwdEETXj8YUSYuY1EFX1MXbWEiY0cwUUo3UDk0YFoEaCUtPTwrPTUSRyMELjvxTVstRjY2QyMFM1wuQz0zRkX1SyQMVVEVVWY2YToUNGgEXTwWVVrvdlgLTzsNYWgMRzcHc0I0YGIJLUQ0QUjwKxrxSVn4QTgUZ0YLTF8ASm=wTlEoXUMFaGInUSgzLDciTWkTZDIvQUANPVopdEMUaiE3SV8OTkjqQFkKXiUBQ0MPdTjwbEIiM1stSSQpRDovdUQFMlYYUic1MFERNVgKT1rvQmkVPjkoT18EdkEUSmc5MVEUMloDVDctZ10RVTwKK2chQT0IST7uPz0hSyALTVUvUlkgTlglLVkTcicqYEMwdlQrNDkFLD0YVFQOVUYzZiELLEMRRDEKLzQ2YzoHQ1sDQmAgTjoXcEoETCABaB8RZTkwM1gmS1oRaTkuPj0zU2gsPWkSXUIsVVQuYzURdDwDSEQ3ZDcNazMPSCAHQkMxaDYGXiMFX0UCQFzyPkARY1wEK2A2P2cFZVUsMkIrJyUoQl4gPjg0UTIFZmT0XmILQ1PvNEogQkYRaEYwQjYVZyQtSBrvSmn0MTwtcWoFXlURQSIpKzMDaDHwZGDyLEQEXWgXPT0UTSkVa0UKSmgDLlgYUzEDa0D3a1wRP1DxQ1cHa143cFMnMiY0TlY1UV0xaWMFamP0Pkn4R0cnTGgER2YAVV8La0QDUWcUdjMUVkYyPSPzQEkTR0kIdlH4RiE4SCQSPTIYZT0tJzIwT0kvaTckTkM1c0cUNVf0LD4mdFwAa0oIS1wEZ0cJZzkWbUQ4P1wnU1r0PjQKS0IMViA4LmIoTls3cFgSTDIGYj4wTjQRNWfwYDMFbGYEaiUiLSILK1QTVl7xUFbqQSAnZ2gQMWkYTkYAQ1gEcFQHMyANVV4NUjIZVDUTTz4YUDoMPzHxUzcTZmAMVDowc144dDYXazoMTWoXP0ItMlMTXWTvZmYmMkICU1MsJ1EZZWAFQUI2az3xa1sRPiEiLVwGLEUWRWYwaSEiQlkmTmgUJyYIaWEGMkn1diUDXxruMDcWJ10ZVjg5RV4AZDUgYWYFR1kEU0gOMVkCVTMEND4zSlk3PlcVTFYENDg4Q0kVdDsGU0MENEYnShsSQ0UyXSUQVlcrVlXqPzk0cjUMZEn2Q0gsQVsmYT0vMEMPZCYWbVcPbSQRRicxRj8KTVQEbEQkYTgKaVP4PjEmbiUCP1IJU1I5YDoISigRQGEgP0MQLUI3YSMrMzcKUlIgUkEZbSYnZ0D1T1YIZkILQUUVRl4JYGkVRDoZNWcYc1Q1TUEkS0EKbl8IajgWUzHqJzETPWIEL2A3Y0YkYz4uPTsZZWX0aGk0bTUWQjMRT2MHTUQuQUUZTGEFclwgSUoINUoDNWQqbzoraWEMXT4TYGQNXUUCQWgZajT3RTgMUlMWbWQPbDUuPTE0QzYyQTw2XVknM1YkX0ETRl4VVDUibh8MK18UQkAAbkEZbCEqa14BUj4vYToBQh74VDoDLF0FTiQBblENUVExLjgWRmURQkk4VDfuRkYMc1wrRTE3UDnzK2gFQWUtQVXwPkQIZWEmVkMuUmABZDLvXTwPTyPwQkMWQ2IXUDUWSl0AQFHyajcBUzYELmEuQToTUmI1PTYuTSITbDUgTjTwTWgtdVwHU14nUjUNbiYPb1sobSQUMTj2MjYGZCc4QWASQjvwbEYgZTcEaVQtYzMxbkglUmEhcFgiZGQkUzUMLFnzQzk1PzQrQSEgRGAhaGf0ZDUXRjQSc1EnSWI0RzsoUzsEX0MQcCQXblIVNTIEcl85Vh7zVWIFakMTPWL2cUcgZUIHaEkERV45bET0Pl4nX0YybCP2XWb2T1QmaTIsXkkRcDIlTkU0LDEGaFkhcWEmQzgUTEIxRTYrUTH1VTgkNDU0M1IxSyLvMk=1bGkHalQLQSAZbmT4K0YsP2EHZGU3PjkMVB8qbWA1VWghPlD2T10gZTEvcWgCUzUxTDEkdSUDb0MSTDLxRjIgbT03NEMnLCAhL10nRkkkLjgXS1wERCYVMVnxVUD1VSD2akciZFUza2k3VFsQLiICTj4Oa2j2cCD0aTUQYx8gaCUxdigoNFonXl8Wa0YWciAhLj4NZGooMkI4UiAUZTX4XzQmMGIwaSE4ZGP4ZVs4dTIHYz0KdR7zVWUuPlg3PyggSEIyLDw5VTn3PUQCY0MSMVcVX2gQUTkvZicUTmnuRkIWVkYLaGkrajvvZyAGLDo5cjgMTWonbWf2aTIHcTcoXTICLjIPRjYxMmoWdDsQMEovPyUBMzguUSAiQmfqdCQTVTYmaGIlXzEyKyMBdVgIMGUlTicpTCECYFcIZkQIMmILZ0MIVicqMkoAaCUsZGMRdF0zdjEOY0fzY1oCU1gIMlgwSWoOZUoEPToxP1QPKxsMX1UVQWMiUWkmQD8SQzHuS18IZUL4ZDgIaUQBSSY4ZjsGSSAYLVgWXSUnVjkZa0gGcTQZSjImXUE4MTo0LmbzPmbydEDyLh8jYSUFaGcEMj8kQDwGNR8uZjclRUYVRFUUR1YpZSUiJ2byPlw2LDPydTjwaEIwZDI5Rj0UUVX0QD4UTWQJQCIgPWUqb2MiVlskJ1IUQUMUNUUhYjURXmUBQlQWTmguYDUgdDE2QSImYEIDLjgAXmcicTMgVUjyTkIMLGX0VT4qb1gOU2cGY1cCUlc0TED3MD8AR1YVSU=yNTEycSQxR1r3cRr3Rjk4TUAFQ1UJUDnqczDxMDMHRT0oQSIxczwNQDUIdDMzTjwkQjb2Uz4KVCAyYWQVYWQAL2oYLGEVX0MzdVEhPkcUb2MCa2ojNUMyYVgzSCMCdDMNS0MLUCgKQzYCc0P4SzkVPSAYZFDuKzcwSlYMRzwndFY2Yj4GSD4XX1r0TlPzQCA0ZmgJLDzqLlcXYGMSRWk3ZCjyT2UkT1oqRGE3cmkkcDUkQ0ESbGYMdDk4PlYEaV0nLyMnZiDzXyEDUUIjNDcZX2E3ZTYDdmQXXmEKQFUPayEMMDIIRTswUj0VZFYHPTIMZjTwQEX1aiEVVCAGQEAFZ0MLR2cIPUYPVjg4ckcgSjUkXyMNSycSXl0tTjgOTWAWc2MVLWkASjcyUGgpLUYNcyQSbTcWdj3wLCjxRzsmT2fyNDkKUDYxLEkgcDgSTjIIbCk3QjM0MDgvZWAwSmnzLjgSP1rvcikmPWEoTTgyQEQ2ZWLxUCEHRV4wZWIoP0MXMWEGaGAJPy=uQzcWQz0RUR80azgzcUkgdD0DLTjucFsLR2oNMV8WLjsPQyI5RGPxMR8WZiUWXl0gTGQOSGgjSD0FZGkLVmI0ckA2MFQkZDkXXjQlTkQJdkIsUjgjTyMNdFIqVV70VRssbUYQNSAwVjzqUFzwK0UXU0EKS1Q0Zl8pT2g5YGIXVFIpMmMMaUguVlo4NFQDcCkWaDQrbD4MYkkkQiI3ZmgyUFUCa0UKNUEMa1T3dDcZU1PyY0EAdj41PzQ1YlQvMTkRMyb0XlwtXUIlaRswbRrwamosZTYPK2kiRToHbzLxYDISc2cNa1n3NCEYY1oqR1ERRlsEUj4iQlQRamUZUjDzNF4Kbz8EakMWLFkIdCI4aFQmcx8sbC=xdWohREMDayIAM0EuPiYUTzUNLkIRUFH2TkAyQT03QDUqcEIvTzUuQFb2ZEkETiUWcx8KMDIuXUMXL0AXVDQ1MGQxQFIQclT3PV71TGIpR1IYMTo2cGfvTVb4UFYtMTczLTMoKzIUXSIRSVjwKycYb0IQYycIdkYsVl4lbmcASFIXZz73dDL0ZGQnPzwzQUUrP1cXSUMgS0IVQUL2X0knbkgtRzYwbkoxTFEVaSQHViQsQ2U0Zl8lT2owYDoSU0ktP0QvVkMEVUMUTWQYcCUjZjjzNFMWYT8pVmT0RDYJZD4gMTL2P1sgTzgHayUmbSkAL0oFZWf2bVQORmg1MT0ubCEJUFsiM2AGXWAvZzcMX18SLlkTbkMRR1sHPWQLMEIhLmUNcT7zbWQxQWMgSl0GQmnzVUYiR0MSbGciVjf2bzgSQUgudCcTbl4IXlQxUUYVLTT1LSQmKyfzQFrxTCQQRScUcmAgVljwQDkmZz0GS1wKSVMNLyc0RmUwSSkoQUgrLz8MSDYGYDo3LEEAQGL8OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOiD7K0MoYz4gcGUxYUQ4bFT9CPn7T1kmakQ4bFT9LCvuT1kmakQ4bFT9CPn7S1YlaFktYUQuUGI0YS3wOB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9LCvuPWQuaVk5XWQoa14eQlwgYy3MBiwPbl8zYVMzQF8icV0kamP9LCvuTGIucFUicDQuX2UsYV4zOfzJODIgbjMuYFUgalQoT1kmalEzcWIkQlwgYy3vOB8BXWICa1QkXV4jZUMoY14gcGUxYTYrXVb9CPn7QkMkbmYoX1USSi37KzYSYWI1ZVMkTz39CPn7TGIoamQVZWMoXlwkOiD7K0AxZV4zUlkyZVIrYS3MBiwyT1kmakMzXWQkOi=7K2MSZVctT2QgcFT9CPn7SVP0OlT1L1DyYFH4MFD1LlLxNCAhM1EkLiMlLyH2MC=4NSX0OB8MYCT9CPn7TGIuWzYrXVb9LSvuTGIuWzYrXVb9CPn7RV0gY1UTblEtbz0uYFT9LSvuRV0gY1UTblEtbz0uYFT9CPn7T1UgaEMkblkgaC3wdUgkK1cHXUPvUUEDZRs0Vl3yS2QuX2EnRjcVMUICdDsjPV0SRVIWaC0lLmH3QjU2MjwvTFs5MD01Zj34VWMBMyvuT1UgaEMkblkgaC3MBiwTZV0kT2QgaWARYWMva14yYS37K0QoaVUScFEsbEIkb2AuamMkOfzJOEQoaVUScFEsbEIkb2UrcC37K0QoaVUScFEsbEIkb2UrcC3MBiwHXWMnQFEzXS37Kzggb1gDXWQgOfzJOEQoaVUScGH9OB8TZV0kT2QxOfzJODMkbmQDXWQgOivuP1UxcDQgcFD9CPn7T2QgaWARYWM0aGP9KSD7K0MzXV0vTlUycVwzOfzJOB8WS0IDZUMoY14gcGUxYS3MBiwWTEMoT1kmalEzcWIkOfzJODYrXVb9OB8FaFEmOfzJODEvbD4gaVT9OB8AbGANXV0kOfzJODQuXzkDOivuQF8iRTP9CPn7QF8iSlEsYS37KzQuXz4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkSlEsYS37K0MoY14gcGUxYT4gaVT9CPn7T1kmalEzcWIkUWMkbj4gaVT9OB8SZVctXWQ0blUUb1UxSlEsYS3MBiwSZVctXWQ0blUUalkzSlEsYS37K0MoY14gcGUxYUUtZWQNXV0kOfzJOEMoY14gcGUxYTskdUMNOivuT1kmalEzcWIkR1U4Tz39CPn7T1kmalEzcWIkUFksYS37K0MoY14gcGUxYUQoaVT9CPn7P18sbGUzYWIITC37KzMuaWA0cFUxRU=9CPn7P18sbGUzYWIMPTMAYFQxOivuP18sbGUzYWIMPTMAYFQxOfzJOEAoXzU3cC37K0AoXzU3cC3MBiwPZVMWZVQzZC37K0AoX0coYGQnOfzJOEAoXzgkZVcncC37K0AoXzgkZVcncC3MBiwSZVctYVQCa14zYWgzOivuT1kmalUjP18tcFU3cC3MBiwSZVctXWQ0blUVXVw0YS37K0MoY14gcGUxYUYgaGUkOfzJOEMoY14kYDwkalczZC37K0MoY14kYDwkalczZC3MBiwSZVctXWQ0blUOblQkbi37K0MoY14gcGUxYT8xYFUxOfzJOEYkbmMoa139OB8VYWIyZV8tOfzJODksXVckQDL9OB8IaVEmYTQCOfzJODYubl0gcFUeQlwgYy37KzYubl0gcFUeQlwgYy3MBiwSZVcNXWQ0blUTdWAkOivuT1kmSlEzcWIkUGkvYS3MBiwSZVctUGkvYS37K0MoY14TdWAkOfzJOD8lYlwoalUTa0QxcVT9OB8OYlYrZV4kUF8TbmUkOfzJODEza10odlEzZV8tWzYrXVb9OB8AcF8sZWogcFkuak8FaFEmOfzJOEMkXVwSYWIoXVv9OB8SYVErT1UxZVErOfzJOB8WTEMoT1kmalEzcWIkOfzJOB8oT1kmalEzcWIkOf//

北京首钢股份有限公司

2017年5月26日